２　耐震化の現状

- 建築基準法における構造基準の改正

昭和53年の宮城県沖地震等の被害状況を受け、昭和56年に建築基準法の耐震関係規定が見直されました（昭和56年６月１日施行、新耐震基準）。その後、発生した阪神・淡路大震災において、昭和56年以前に建築されたもの（旧基準による）について被害が大きかったことがわかっています（昭和57年以降の建築物では、大破及び中・小破の被害があったものが全体の約1/4であったのに対し、昭和56年以前に建築したものでは約2/3に達しています。）。

（出典：平成７年阪神・淡路大震災建築震災調査委員会の中間報告）

(2) 建築時期別の住宅の状況等

平成15年の「住宅・土地統計調査」によると、市内の住宅総数（推計値）は、15,780戸であり、昭和55年以前に建築された住宅は、7,110戸で全体の45％を占めています（表－５）。

| 住 宅 総 数 |  |  | 15,780戸 （建築時期不詳あり） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | うち昭和55年以前建築 |  | （45.1％） |
|  |  | ～S35 | 1,680 |
|  |  | Ｓ36～45 | 2,130 |
|  |  | Ｓ46～55 | 3,300 |
|  | うち昭和56年以降建築 |  | （54.9％） |
|  |  | Ｓ56～Ｈ2 | 3,540 |
|  |  | Ｈ3～12 | 4,390 |
|  |  | Ｈ13～ | 560 |

（表―５）建築時期別住宅戸数　　　　　　（単位：戸）

（出典：H15住宅・土地統計調査）

市内の住宅を建方別にみると、全体の約78％を占める戸建ての半数弱が昭和55年

（出典：H15住宅・土地統計調査）

以前に建築されており、住宅総数に対する割合は約32％を占めています。

また、長屋建ては昭和55年以前に建築された割合が約85％と最も高くなっていますが、構成比が約6％と低いため、住宅総数に対する割合は約5％と低くなっています。

（表―６）市部町村部別住宅数　　　　　　　　　　　　（単位：戸）

一方、共同建ては住宅総数の約１６％を占めていますが、比較的新しい時期に建設されたものが多いため、昭和55年以前に建築された割合は約8％となっており、住宅総数に対する割合は約1％と低くなっています（表－６）。

（出典：H15住宅・土地統計調査）

（表―６）建方別建築時期別住宅数　　　　　（単位：戸）

|  | 住宅数 |  | うち昭和55年以前建築 戸数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 構成比 |  | 住宅数に 対する割合 |
| 戸建て | 12,290 | 78％ | 5,080 | 41％ |
| 長屋建て | 880 | 6％ | 750 | 85％ |
| 共同建て | 2,590 | 16％ | 200 | 8％ |
| 計 | 15,760 | 100％ | 6,030 | 38％ |

|  | 住宅戸数 |  | うち昭和55年以前 建築戸数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 構成比 |  | 住宅戸数に対する割合 |
| 持ち家 | 11,560 | 73％ | 5,830 | 50％ |

持ち家は11,560戸あり、全住

（表―７）持ち家の建築時期別住宅数　　　　（単位：戸）

（出典：H15住宅・土地統計調査）

宅に占める割合は約73％で、その

うちの半数が昭和55年以前に建築

されています（表―７）。

※上記耐震診断実績は、簡易診断及び精密診断を合わせた件数

（表－８）耐震診断・改修の実績・計画　　　　（単位：戸）

| また、市では既存木造住宅等の 耐震化を推進するため、平成19年度から、住宅耐震診断事業を実施してきました。 耐震診断 |  | Ｈ19 | Ｈ20 | Ｈ21 | Ｈ22 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住 宅 | 410 | 330 | 100 | 100 | 940 |
|  | 避難施設 | － | － | － | － | － |
| 耐震改修 |  | － | 10 | 20 | 30 | 60 |

診断を実施した住宅は410戸(H19)です（表－８）。

(3) 住宅の耐震化の現状

新耐震基準で建築された昭和56年以降の住宅数に、旧耐震基準である昭和55年以前に建築された住宅のうち耐震性を満たしているもの及び既に耐震改修を行い耐震性を有しているものを加えると9,627戸となり、市内における住宅の耐震化率は、現状で61.7％と推計されます（表－９）。

（表－９）住宅における耐震化率の現状　（単位：戸）

| 住宅総数（a） |  |  |  |  |  | 15,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耐震性を満たすもの（b=d+f+g） |  |  |  |  | 9,627 |
|  | 耐震化率（c=b/a） |  |  |  |  | 61.7％ |
|  | 昭和56年以降に建てられたもの（d） |  |  |  |  | 8,490 |
|  | 昭和55年以前に建てられたもの（e） |  |  |  | 7,110 |  |
|  |  |  | 既に耐震性を満たしているもの又は満たしていると推測されるもの（f） |  |  | 1,137 |
|  |  |  | 耐震改修を実施したことにより耐震性を満たしているもの（g） |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 耐震性を満たさないもの又は耐震性が不明なもの（h） |  | 5,973 |

（出典：H10及びH15住宅・土地統計調査から推計）

※　昭和56年に建築基準法の耐震関係規定が見直された（新耐震基準）ため、昭和56年以前と昭和57年

以降で分けることが必要ですが、根拠としている住宅・土地統計調査が5年ごとに実施されており、昭和

55年と昭和56年で分かれているため、住宅にあっては便宜上この区分を採用しています（以下同じ）。

また同様に、持ち家についてみると、昭和56年以降の住宅数に、旧耐震基準である昭和55年以前に建築された住宅のうち耐震性を満たしているもの及び既に耐震改修を行い耐震性を有しているものを加えると6,429戸となり、持ち家住宅の耐震化率は、現状で55.6％と推計されます（表－10）。

（表－１０）持ち家における耐震化率の現状（単位：戸）

（出典：H10及びH15住宅・土地統計調査から推計）

| 持ち家総数（a） |  |  | 11,560 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耐震性を満たすもの（b=d+f+g） |  | 6,429 |
|  | 耐震化率（c=b/a） |  | 55.6％ |
|  | 昭和56年以降に建てられたもの（d） |  | 5,730 |
|  | 昭和55年以前に建てられたもの（e） |  | 5,830 |
|  |  | 既に耐震性を満たしているもの又は満たしていると推測されるもの（f） | 699 |
|  |  | 耐震改修を実施したことにより耐震性を満たしているもの（g） | 0 |
|  |  | 耐震性を満たさないもの又は耐震性が不明なもの（h） | 5,131 |

(4) 多数の者が利用する特定建築物の耐震化の現状

市内に、多数の者が利用する特定建築物は98棟あります。このうち昭和56年以前に建築されたもの37棟のうち、耐震性を有するもの又は耐震性を有すると推測されるもの8棟に昭和57年以降に建築されたもの61棟を加えた、69棟が耐震性を有すると考えられます。従って、多数の者が利用する特定建築物の耐震化率は現状で70.4％と推計されます（表－11－１、１１－２）。

| 特定建築物総数（a） |  |  | 98 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耐震性を満たすもの（b=d+f） |  | 69 |
|  | 耐震化率（c=b/a） |  | 70.4％ |
|  | 昭和57年以降に建てられたもの（d） |  | 61 |
|  | 昭和56年以前に建てられたもの（e） |  | 37 |
|  |  | 耐震性を有しているもの又は有していると推測されるもの（f） | 8 |
|  |  | 耐震性がないもの又はないと推測されるもの（g） | 29 |

（表－11－1）特定建築物における耐震化率の現状（単位：棟）

（表－11―２）多数の者が利用する特定建築物の耐震化の現状（詳細）　　　　　　　　（単位：棟）

| 多数の者が利用する 特定建築物の区分 |  |  | Ⅰ災害応急対策を実施する拠点となる建築物 | Ⅱ災害時に避難施設 となる 建築物 | Ⅲ災害時に負傷者等の対応を行う拠点となる建築物 | Ⅳ被災時 要援護者が 利用する 建築物 | Ⅴその他 の建築物 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的な用途 |  |  | 事務所（庁舎等）、保健所等公益的な施設 | 学校（幼稚園を除く）、 体育館 | 病院、 診療所 | 幼稚園、 保育園、 老人ホーム、その他の社会福祉施設 | ホテル、 旅館、工場共同住宅（賃貸）等 |  |
| 平成18年における 棟総数（a） |  |  | 3 | 15 | 3 | 9 | 68 | 98 |
|  | 耐震性を満たすもの （b=d+f） |  | 0 | 9 | 0 | 8 | 52 | 69 |
|  | 耐震化率（c=b/a） |  | 0％ | 60.0％ | 0％ | 88.9％ | 76.5％ | 70.4％ |
|  | 昭和57年以降に建築された棟数（d） |  | 0 | 8 | 0 | 7 | 46 | 61 |
|  | 昭和56年以前に建築された棟数（e） |  | 3 | 7 | 3 | 2 | 22 | 37 |
|  |  | 耐震性を有しているもの又は有すると推測されるもの（f） | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
|  |  | 耐震性がないもの又はないと推測されるもの（g） | 3 | 6 | 3 | 1 | 16 | 29 |